Руководство пользователя AMSignal

Версия программы: 0.15.4

Язык документа: русский

Версия документа 0.1

Содержание

1. О руководстве

2. Быстрый старт

3. Данные и проекты

4. Окно программы и навигация

5. Работа с временными сигналами

6. Измерительные инструменты

7. Преобразование и фильтрация каналов

8. FFT спектральный анализ

9. FRF АЧХ

10. Экспорт и сохранение

11. Настройки и горячие клавиши

12. Практические сценарии

13. Решение проблем и ограничения

1. О руководстве

AMSignal предназначен для просмотра и анализа измеренных сигналов. Программа открывает журналы LabVIEW и табличные записи, показывает сигналы во времени, строит амплитудный спектр FFT и рассчитывает частотную передаточную функцию FRF между каналами возбуждения и отклика.

Это руководство описывает работу с графическим приложением AMSignal. Оно рассчитано на инженеров, исследователей и пользователей, которые работают с измерительными данными, но не обязаны быть специалистами по цифровой обработке сигналов. В главах с практическими действиями сначала приводится результат, который нужно получить, а затем поясняются параметры и ограничения. Формулы и методические допущения будут собраны в приложениях к руководству.

1.1 Что умеет программа

В AMSignal можно:

открывать несколько файлов и переключаться между ними;

просматривать каналы во временной области;

выделять участок записи для спектрального и частотного анализа;

применять к данным общую и индивидуальную обработку каналов;

строить FFT для видимых каналов;

рассчитывать FRF для одного или нескольких каналов отклика;

ставить точки, маркеры и направляющие линии;

сохранять проект, числовые данные и изображение графика.

1.2 Основные термины

Канал — один измеренный ряд значений, например сигнал датчика силы, ускорения или напряжения.

Исходные данные — отсчёты в загруженном файле без формул и фильтрации.

Обработанные данные — значения после общих и индивидуальных формул каналов, а при включённом фильтре — после фильтрации.

Участок анализа — выбранная часть временной записи. Именно она применяется для FFT и FRF, если пользователь явно выделил участок; иначе используется видимый временной диапазон.

Reference (опора) — канал возбуждения или входной сигнал при расчёте FRF.

Response (отклик) — канал, реакция которого сопоставляется с опорой при расчёте FRF.

КД — коэффициент динамичности, отображаемый AMSignal как модуль передаточной функции: КД = |H|. Это линейное отношение, не значение в децибелах.

1.3 Границы применения

AMSignal помогает получить и представить результат анализа, но не заменяет проверку измерительного эксперимента. Корректность FFT и FRF зависит от частоты дискретизации, качества датчиков, синхронности каналов, длительности записи, уровня шума и правильности выбора ролей каналов. Предупреждения программы следует рассматривать как основание проверить данные, а не как подтверждение пригодности результата.

2. Быстрый старт

2.1 Что подготовить

Для просмотра и FFT достаточно файла с временной колонкой и хотя бы одним числовым каналом. Для FRF нужны минимум два синхронных временных канала: один для Reference и один для Response.

Перед началом убедитесь, что понятны физический смысл каналов, единицы измерения и ожидаемый диапазон частот. Если запись содержит пропуски времени, AMSignal покажет их и предупредит при анализе; это не означает, что их можно игнорировать без оценки влияния на эксперимент.

2.2 Первый просмотр сигнала и FFT

Нажмите **Открыть** или выберите **Файл → Открыть файл**.

Выберите файл измерения. Его можно также перетащить в окно AMSignal.

В правой панели **Каналы** оставьте включённым нужный канал. Нажмите **Автомасштабирование**, если график не помещается по вертикали.

Используйте колесо мыши для масштаба по времени и перетаскивание графика для панорамирования. При необходимости выделите нужный временной участок.

Переключитесь в режим **Гц FFT**. Для текущих видимых каналов будет подготовлен спектр.

Наведите курсор на пик, добавьте измерительную точку или сохраните график через **Файл → Сохранить PNG**.

Если спектр выглядит неожиданно, сначала проверьте участок записи, видимость каналов, единицы измерения и наличие разрывов времени. Подробные причины и способы проверки рассматриваются в главе FFT.

2.3 Первый расчёт FRF

Откройте временную запись с каналом возбуждения и каналом отклика.

Переключитесь в режим **FRF АЧХ**.

В правой панели **Каналы** выберите один или несколько каналов в поле **Опоры** и хотя бы один канал в поле **Отклики**.

При необходимости оставьте обработку каналов включённой либо отключите её для расчёта по исходным данным.

Оставьте `L = 0` для автоматического выбора длины сегмента либо задайте `L` вручную. Нажмите **Рассчитать**.

Оцените КД, график средней опоры и coherence под курсором. Сохраните FRF как CSV или PNG.

Один канал нельзя назначить одновременно опорой и откликом. Если роли не выбраны, расчёт FRF не запускается.

3. Данные и проекты

3.1 Поддерживаемые файлы

AMSignal открывает файлы .lvm, .txt и .csv с временной колонкой и числовыми каналами. Проект AMSignal имеет расширение .AMSig и содержит исходные данные вместе с сохраняемыми настройками анализа и представления.

CSV или TXT, в котором первый столбец называется Frequency, распознаётся как сохранённый спектр. Такой файл доступен для частотного просмотра и экспорта, но не восстанавливает временной сигнал. Поэтому для него недоступны режим Time и расчёт FRF.

3.2 Открытие и несколько документов

Диалог открытия допускает выбор нескольких файлов. При перетаскивании нескольких файлов они также загружаются последовательно. Каждый успешно загруженный файл становится отдельным документом.

Имя активного документа показано в селекторе в верхней части окна. Выберите другое имя, чтобы переключиться на уже открытый источник; соседняя кнопка закрывает текущий документ. Дополнительно список доступен через Файл → Открытые файлы. Состояние документов не смешивается: у каждого файла сохраняются свои видимые каналы, участок, результаты анализа, история действий и признаки несохранённых изменений.

3.3 Исходные данные и предупреждения

Временные метки должны быть конечными и строго возрастающими. Строки с некорректным временем не могут образовать корректную временную запись. Пустые или бесконечные значения каналов имеют разное значение для разных видов анализа: FFT обрабатывает отсутствующие значения по собственным правилам подготовки, а FRF останавливается с ошибкой, потому что для него нельзя надёжно сопоставить вход и отклик.

Разрыв времени — это заметно увеличенный интервал между соседними отсчётами. На графике времени его можно показывать отдельным маркером и при необходимости визуально сжимать. Визуальная склейка влияет только на экранную шкалу и навигацию: измерения, исходные временные метки и экспорт остаются без изменений.

3.4 Проект AMSig

Используйте Файл → Сохранить проект для сохранения текущего проекта. Если проект ещё не имеет имени, программа предложит указать путь и создаст файл .AMSig. Команда Файл → Сохранить как позволяет явно выбрать один из трёх вариантов: проект, обработанные каналы или исходные каналы.

Проект сохраняет исходные отсчёты и восстанавливаемое состояние работы: названия и видимость каналов, формулы, фильтр, точки, маркеры, линии, настройки графика, выбранные роли FRF и параметры представления. Сохранение проекта не заменяет экспорт результатов для статьи: для численных таблиц используйте CSV, а для рисунка — PNG.

Звёздочка рядом с названием документа означает несохранённые изменения. При закрытии такого документа или программы AMSignal предложит сохранить проект, закрыть без сохранения либо отменить действие.

4. Окно программы и навигация

4.1 Основные области окна

Окно AMSignal состоит из четырёх рабочих зон:

**Верхняя панель.** Здесь расположены открытие файла, селектор документа, переключение режимов Time, FFT и FRF, а также инструменты курсора, точек, маркеров, линий и кнопка блокировки разметки.

**Область графика.** В ней отображаются кривые, сетка, оси, легенда, разрывы и измерительные объекты.

**Правая панель.** В режимах Time и FFT она даёт доступ к каналам, точкам и обработке. В FRF здесь выбираются роли каналов и параметры расчёта.

**Строка состояния.** Показывает текущий режим, существенные параметры и предупреждения. Наведите указатель на строку состояния, чтобы увидеть полный текст, если окно узкое.

4.2 Переключение режимов

Время показывает исходные или обработанные сигналы как зависимость амплитуды от времени. Этот режим предназначен для проверки записи и выбора участка.

Гц FFT показывает односторонний амплитудный спектр выбранных каналов. При новом участке, новой обработке или новом видимом канале спектр должен быть подготовлен заново.

FRF АЧХ показывает коэффициент динамичности между заданными опорами и откликами. Этот режим доступен только для временных данных; у сохранённого спектра он отключён.

4.3 Масштаб и перемещение

Колесо мыши изменяет масштаб графика вокруг позиции указателя. Перетаскивание мышью перемещает видимую область. Команды Увеличить, Уменьшить, Сбросить вид, В начало и В конец находятся в меню Вид и имеют назначаемые горячие клавиши.

Автомасштабирование возвращает автоматический вертикальный масштаб. В режиме FRF автомасштаб КД всегда начинается с нуля; для графика средней опоры используется отдельный вертикальный масштаб.

4.4 Базовые инструменты

Команда Курсор отключает активный режим добавления объектов. Точки добавляют измерительные точки, Маркер — маркер, а меню Линия позволяет выбрать вертикальную или горизонтальную направляющую. Маркер и выбранный тип линии остаются активными после постановки; нажмите Курсор или Esc, чтобы завершить добавление. Если щёлкнуть по уже созданной точке, маркеру или линии, программа начинает перенос этого объекта, а не создаёт новый — даже при активном инструменте добавления.

Включённый Snap притягивает объект к данным и сохраняется при переносе. Для FRF измерительная точка верхнего графика выбирает ближайший отображённый бин КД с учётом сглаживания, поэтому точка остаётся на показанной кривой. Точка нижнего графика средней опоры привязывается к допустимому бину опоры и использует его физическую амплитуду. Кнопка блокировки запрещает добавление, перенос и очистку разметки активного документа, но не мешает навигации графика.

4.5 Отмена действий

Команды Файл → Отменить и Файл → Повторить работают с изменениями настроек представления и измерительными объектами. История относится к активному документу: действие в одном файле не отменяет работу в другом.

5. Работа с временными сигналами

5.1 Выбор и отображение каналов

После загрузки файла перечень каналов находится в правой панели Каналы. Флажок рядом с именем включает или скрывает кривую. Команды показа и скрытия всех каналов удобны для первоначального просмотра большой записи. Чтобы временно оставить на графике один канал, используйте сочетание, предусмотренное интерфейсом для изолированного показа выбранного канала.

Имя канала можно изменить прямо в списке. Это влияет на подписи графика, легенду и экспортируемые метаданные, но не изменяет исходные числовые отсчёты. Цвет канала также настраивается из списка и помогает различать кривые на экране и в PNG.

Если на одном графике показаны величины с сильно различающимися единицами и диапазонами, не следует интерпретировать их вертикальное расположение как прямое количественное сравнение. В таком случае удобнее показывать каналы по очереди либо предварительно привести их к сопоставимым единицам формулой.

5.2 Масштаб и видимый диапазон

Масштабирование и панорамирование меняют только представление. Они не удаляют данные и не меняют выбранный участок анализа. Кнопка Сбросить вид возвращает базовый вид, а Автомасштабирование подбирает вертикальный диапазон по текущим данным.

Для детального просмотра используйте колесо мыши над нужной областью. Перетаскивание перемещает график по времени; вертикальное перемещение доступно, когда включено вертикальное панорамирование. В меню Вид доступны также переходы к началу и концу записи.

5.3 Выбор участка для анализа

В Time-режиме пользователь может выделить временной интервал. Он становится общим источником для FFT и FRF: расчёт использует те же границы для всех участвующих каналов. Если участок не выделен, программа использует текущий видимый временной диапазон.

Перед расчётом проверьте, что в участок попадает установившийся фрагмент, который соответствует цели анализа. Например, для анализа резонанса обычно не следует одновременно включать в участок запуск установки, переходной процесс и устойчивый режим, если эти фрагменты имеют разную физическую природу.

5.4 Разрывы времени

Разрыв возникает, когда интервал между соседними отметками времени существенно больше типичного шага записи. AMSignal может показывать его на временном графике; щелчок по соответствующему обозначению открывает сведения о длительности разрыва и предполагаемом количестве отсутствующих отсчётов.

Параметр Склеивать пропуски времени на графике сжимает паузу только визуально. Он полезен для навигации по разнесённым участкам эксперимента, но не изменяет реальные временные координаты, измерения и экспорт. Не используйте визуальную склейку как замену восстановления пропущенных данных.

5.5 Воспроизведение

Команда Воспроизведение перемещает индикатор по временной записи. Она полезна для качественного просмотра развития события и сопоставления его с точками, маркерами или разрывами. Воспроизведение не является повторным измерением и не меняет данные или расчёт FFT/FRF.

6. Измерительные инструменты

6.1 Точки измерения

Включите режим Точки и щёлкните в области графика, чтобы добавить измерительную точку. Точки объединяются в группы; у группы есть имя, цвет и собственная видимость. Это позволяет, например, сравнивать точки одного опыта с точками другого события, не смешивая их на графике. В АЧХ точки верхнего графика КД и нижнего графика средней опоры хранятся в разных группах, потому что используют разные Y-шкалы.

Настройки точки определяют, какие величины выводятся рядом с ней: номер, X, Y, разности Δx и Δy, частота 1/Δt во временном режиме и расстояние между соседними точками. До создания первой группы настройки служат шаблоном для новой группы, затем относятся к активной группе.

6.2 Snap

Snap привязывает точку, маркер или вертикальную линию к данным. В Time и FFT это помогает не получить координату между фактическими отсчётами или спектральными бинами. В FRF точка верхнего графика выбирает ближайший отображаемый бин КД; при включённом сглаживании используется уже сглаженное для отрисовки значение. Точка графика средней опоры выбирает ближайший допустимый бин её амплитуды. Эти правила действуют и при переносе существующего объекта.

Snap повышает воспроизводимость ручных измерений, но не делает оценку физически более точной, чем исходные данные и частотное разрешение. Если точное значение между отсчётами принципиально важно, его следует получать отдельным численным методом, а не интерпретировать как прямое измерение программы.

6.3 Маркеры и линии

Маркер размещается в точке графика и получает метку. Вертикальная линия фиксирует значение X, горизонтальная — значение Y. В Time X измеряется во времени, в FFT и FRF — в герцах. В FRF вертикаль соответствует частоте, а горизонталь и точка — коэффициенту динамичности.

После выбора Маркер или одного из типов в меню Линия инструмент остаётся активным. Это удобно для серии отметок. Для возврата к обычной навигации нажмите Курсор или Esc. Чтобы перенести существующий объект, потяните его мышью; Snap, если включён, применится к новому положению. При включённой блокировке очистка недоступна.

6.4 История действий

Добавление, перенос и очистка точек, маркеров и линий, а также изменения представления, которые поддерживает история, отменяются через Отменить и возвращаются через Повторить. Один перенос считается одним действием истории. Сохранённый проект удерживает восстановимые измерительные объекты; для передачи численных результатов в другой инструмент используйте экспорт CSV.

7. Преобразование и фильтрация каналов

7.1 Назначение обработки

Обработка позволяет привести канал к нужному масштабу, исправить знак, добавить смещение или применить вычисляемую формулу до отображения и анализа. Она не переписывает исходный файл. Пользователь всегда может вернуться к исходным данным либо экспортировать их отдельно.

У AMSignal есть общая формула и индивидуальные формулы каналов. Общая формула применяется ко всем каналам, затем к результату применяется формула конкретного канала. Если включён фильтр, фильтрация выполняется для преобразованного сигнала.

7.2 Быстрый коэффициент и формула канала

Числовое поле справа от канала предназначено для быстрого задания индивидуального множителя. Например, значение -1 меняет знак сигнала, а 0.001 переводит милливольты в вольты при соответствующем исходном масштабе. Enter или уход из поля подтверждает значение.

Для более сложного выражения выберите канал и используйте поле формулы в панели обработки. Поддерживаются переменная x, числа, скобки, операции +, -, , / и функции abs, sqrt, sin, cos, tan, log, exp. Примеры:

`2.5*x` — умножение на коэффициент 2,5;

`-x` — изменение полярности;

`x+0.15` — добавление постоянного смещения;

`sqrt(abs(x))` — нелинейное преобразование с защитой от отрицательного аргумента корня.

Формула должна иметь физический смысл для конкретного канала. Например, применение log(x) к нулевым или отрицательным значениям создаст недопустимые результаты. При ошибке синтаксиса или вычисления исправьте выражение до запуска анализа.

7.3 Общая формула и сброс

Общая формула подходит для единообразного преобразования всех каналов, например общего масштабирования. Индивидуальная формула применяется только к выбранному каналу; доступна также команда применения формулы ко всем видимым каналам. Команды сброса возвращают индивидуальную формулу выбранного канала или всех каналов к x.

После изменения формулы обновите график и проверьте единицы оси Y. Изменение обработки инвалидирует результаты FFT и FRF для текущего источника: программу следует дать пересчитать анализ для нового состояния данных.

7.4 Цифровой фильтр

Вкладка обработки содержит переключатель фильтра, тип полосы и топологию. Доступны:

низкочастотный фильтр для подавления составляющих выше среза;

высокочастотный фильтр для подавления медленного дрейфа и низких частот;

полосовой фильтр для оставления заданной полосы;

режекторный фильтр для ослабления выбранной полосы.

Топология определяет форму характеристики фильтра: Butterworth, Bessel, Chebyshev или Linkwitz–Riley. Частоты среза выбираются относительно доступной частоты Найквиста. Ползунок применяет установленное значение после отпускания; его изменение является единым действием Undo.

Фильтр не делает спектральные компоненты за срезом строго равными нулю: они ослабляются в соответствии с характеристикой. При анализе FRF одинаковая линейная обработка входа и отклика может частично сократиться в КД, поэтому график средней опоры следует проверять отдельно.

7.5 Исходные и обработанные данные

Time и FFT отображают обработанные данные, когда формулы или фильтр активны. FRF по умолчанию тоже использует обработанные каналы, но в панели FRF есть явное переключение на исходные каналы. Это позволяет сравнить влияние подготовки сигнала на результат.

В Сохранить как различайте два вида выгрузки. Обработанные каналы всегда записываются с применёнными формулами и фильтром. Исходные каналы сохраняются без обработки и без метаданных анализа. Проект .AMSig сохраняет исходные данные и настройки, позволяющие воспроизвести рабочее состояние.

8. FFT спектральный анализ

8.1 Что показывает FFT

FFT переводит временную запись в частотное представление и показывает амплитуду составляющих по частоте. Режим используют для поиска основной частоты, гармоник, периодических помех и сравнения спектрального состава каналов.

FFT не устанавливает причинную связь между каналами; для сопоставления возбуждения и отклика служит FRF. Пик спектра показывает выраженную компоненту в записи, но не доказывает, что она принадлежит именно исследуемой системе: это может быть шум, помеха или эффект измерительного тракта.

8.2 Подготовка и расчёт

Перед переходом в Гц FFT выберите временной участок и оставьте видимыми нужные каналы. Программа использует доступные отсчёты выбранного диапазона, удаляет постоянную составляющую и формирует односторонний амплитудный спектр.

Если временные метки имеют небольшую неравномерность, AMSignal подготавливает равномерную аналитическую сетку. Большие временные разрывы сжимаются на пути к FFT, но отсчёты по обе стороны разрыва сохраняются. Такая подготовка позволяет получить спектр, однако интерполяция может сгладить высокочастотные составляющие. Для точного анализа предпочтительна исходно равномерная запись без пропусков.

FFT кэшируется для текущего участка, обработки и набора видимых каналов. Простое возвращение на вкладку FFT не должно запускать новый расчёт. Новый участок, изменение обработки или показ канала, которого не было в текущем результате, требуют обновления спектра.

8.3 Чтение графика

Ось X показывает частоту в герцах, ось Y — линейную амплитуду. Используйте масштабирование и точки измерения, чтобы зафиксировать частоту и амплитуду интересующего пика. Гармoники обычно располагаются около кратных основной частоты, но их происхождение следует сопоставить с конструкцией установки и условиями эксперимента.

Короткий участок даёт более грубую частотную сетку, а длинный — лучшее различение близких частот. Стационарность сигнала важнее механического увеличения длины: если частота или режим системы меняются во времени, один спектр большого участка может смешать разные состояния.

8.4 Типичные причины неожиданного спектра

участок содержит переходный процесс, а не устойчивый режим;

канал имеет неверный масштаб или единицы;

в записи есть пропуски либо неравномерные метки времени;

длина записи недостаточна для различения близких частот;

видимость каналов изменилась после прежнего расчёта;

пользователь сравнивает амплитуды спектра разных физических величин без нормирования.

8.5 Экспорт FFT

В режиме FFT экспорт CSV/TXT сохраняет частотную колонку и спектральные значения. Экспортированный файл включает признаки подготовки, в том числе факт пересчёта на равномерную сетку и учёт разрывов, когда это применимо. LVM-экспорт в режиме FFT недоступен. PNG сохраняет вид графика, включая видимые каналы и установленные измерительные объекты.

9. FRF АЧХ

9.1 Назначение и подготовка

FRF показывает частотную связь между возбуждением и откликом. В AMSignal отображается коэффициент динамичности КД = |H|: отношение амплитуды Response к амплитуде усреднённого Reference на одной частоте. Значение натуральное и не переводится в dB.

Для расчёта нужны синхронные временные данные, непустой список опор и непустой список откликов. Каналы противоположной роли недоступны для выбора, поэтому пересечение ролей исключено. Видимость канала на графике не влияет на его возможность участвовать в FRF.

9.2 Назначение ролей

Откройте панель FRF и нажмите Опоры либо Отклики. Меню выбора остаётся открытым при установке флажков; его можно закрыть щелчком вне меню или повторным нажатием контрола. Команда Clear очищает только ту роль, меню которой открыто.

Если выбрано несколько опор, программа сначала вычисляет их арифметическое среднее во времени. Затем это среднее используется как единый вход для каждого выбранного отклика. Несколько Response образуют отдельные кривые, но используют одинаковую среднюю опору и частотную сетку.

9.3 Настройки расчёта

H1 Welch — основной метод. Он делит запись на перекрывающиеся сегменты, использует окно Hann и усредняет спектральные оценки. Перекрытие фиксировано на 50 %.

Direct Y X — расчёт по отношению спектров всей выбранной записи; он полезен как дополнительное сравнение, но по-другому реагирует на шум и не заменяет H1 без методического обоснования.

Параметр L задаёт длину сегмента H1. При L = 0 AMSignal выбирает значение автоматически. Больший L даёт более мелкий частотный шаг, но меньшее число усреднений; меньший L увеличивает усреднение, но снижает частотное разрешение. Программа показывает фактические L, число усреднений K, частотный шаг и перекрытие после расчёта.

Границы F min и F max ограничивают отображаемый диапазон частот. Переключение линейной и логарифмической оси меняет только представление и не запускает расчёт заново.

9.4 КД, средняя опора и coherence

Главный график показывает КД всех корректно рассчитанных Response. Автомасштаб оси КД всегда начинается от нуля. Истинный нулевой отклик отображается как нулевой КД; недопустимые бины разрывают кривую.

Нижний график показывает линейную амплитуду средней опоры. Его можно скрыть, изменить его высоту разделителем и отдельно масштабировать по Y сочетанием Ctrl и колеса мыши над этим графиком. Проверяйте, что опора имеет достаточную амплитуду в интересующей полосе: слабое возбуждение делает отношение нестабильным.

Coherence доступна под курсором и экспортируется. Она служит диагностикой согласованности входа и выхода, но AMSignal не использует её для автоматического изменения КД. Низкая coherence может быть вызвана шумом, нелинейностью, внешними возмущениями, несинхронностью каналов или недостаточным возбуждением.

9.5 Сглаживание и обработка

Сглаживание FRF имеет варианты от выключенного до одной трети октавы. Оно применяется только к визуальному графику, облегчая чтение кривой; численные результаты и CSV остаются исходными.

Переключатель Применять обработку каналов определяет, использовать ли формулы и фильтр. По умолчанию включены обработанные данные. Если результат нужно сравнить с исходной записью, отключите переключатель и пересчитайте FRF. Не сравнивайте две кривые, рассчитанные по разным условиям обработки, без явной отметки этого различия.

9.6 Ограничения FRF

FRF предполагает осмысленную связь между входом и выходом и достаточное возбуждение в интересующем диапазоне. Разрывы времени не вставляются и не интерполируются для FRF: выбранные отсчёты рассматриваются как единая последовательность с типичным шагом, а программа выдаёт предупреждение о проигнорированных разрывах. Окна Welch могут пересекать границы LVM-секций и временных пауз.

Нельзя считать коэффициент передачи доказательством линейности системы. Если система заметно нелинейна или условия опыта меняются, КД может зависеть от уровня сигнала и выбранного участка. В таких случаях полезно анализировать несколько участков и сопоставлять КД с coherence и временной записью.

9.7 Экспорт FRF

FRF экспортируется в CSV и PNG. CSV содержит частоту, dynamic_coefficient, действительную и мнимую части transfer, признаки валидности, coherence, амплитуду средней опоры и параметры расчёта. Для нескольких Response добавляются идентификатор и имя отклика.

CSV FRF предназначен для таблиц и последующей обработки. Его нельзя открыть обратно как временное измерение или готовый FRF-документ. PNG включает оба графика, если график средней опоры включён.

10. Экспорт и сохранение

10.1 Сохранить проект и Сохранить как

Ctrl+S сохраняет текущий проект или предлагает имя, если проект ещё не создан. Ctrl+Shift+S открывает Сохранить как. В этом диалоге сначала выберите смысл сохраняемого результата:

**Проект AMSignal** — файл `.AMSig` с исходными отсчётами и восстанавливаемым состоянием;

**Обработанные каналы** — данные после формул и фильтра;

**Исходные каналы** — данные без обработки.

Для проекта доступны только имя и расположение, потому что формат и состав проекта фиксированы. Для каналов выберите CSV, TXT или LVM в допустимых режимах и нужный временной или частотный диапазон.

10.2 Диапазон и состав данных

Для временных данных доступны выделенный участок, текущая видимая область или вся запись. Для обработанных каналов можно экспортировать только видимые либо все каналы и включить метаданные: имена, формулы, параметры фильтра, точки, маркеры, линии и настройки графика. Исходный экспорт всегда содержит все исходные каналы и не включает сведения об обработке и разметке.

В FFT диапазон относится к частоте. В FRF числовой экспорт имеет только формат CSV, а LVM недоступен. Перед выгрузкой сравните оси и единицы с требуемым форматом отчёта.

10.3 PNG

Ctrl+Alt+S сохраняет PNG текущего графика. В файл попадают видимые кривые, масштаб, точки, маркеры, линии и чёрно-белые обозначения кривых, если они включены. В свободной области справа внизу добавляется подпись Generated by AMSignal.

Перед созданием рисунка для статьи проверьте название осей, единицы, легенду, видимые кривые, диапазон и отсутствие случайных измерительных объектов. Для чёрно-белой печати включите Вид → Фигуры кривых для Ч Б.

11. Настройки и горячие клавиши

11.1 Общие настройки

Откройте Настройки → Общие настройки. Здесь доступны русский и английский язык, светлая и тёмная темы, показ маркеров разрывов, визуальная склейка времени и подписи осей. Настройки сохраняются в AMS.ini рядом с приложением и применяются при последующих запусках.

Изменение темы или языка не меняет данные проекта. Изменение подписей осей относится к представлению: задавайте их так, чтобы читатель графика мог понять величину и единицы без обращения к исходному файлу.

11.2 Горячие клавиши

Окно Справка → Горячие клавиши показывает назначенные сочетания. В общих настройках их можно изменить; программа не позволяет назначить конфликтующее сочетание двум командам.

По умолчанию важны следующие команды: Ctrl+O — открыть файл, Ctrl+S — сохранить проект, Ctrl+Shift+S — сохранить как, Ctrl+Alt+S — PNG, Ctrl+Z — отменить, Ctrl+Shift+Z — повторить, T — Time, F — FFT, Ctrl+R — FRF, P — точки, M — маркер, V — вертикальная линия, H — горизонтальная линия, Esc — выйти из активного режима добавления.

Фактические сочетания могут отличаться от перечисленных, если они были переназначены. Для подготовки инструкций в лаборатории или публикации используйте список из окна программы, а не только это руководство.

12. Практические сценарии

12.1 Проверка новой записи

Откройте файл, включите по очереди основные каналы и примените автомасштаб. Проверьте подписи, единицы, наличие насыщения, выбросов, пропусков времени и переходных процессов. Только после этой проверки переходите к FFT или FRF.

12.2 Поиск частоты колебаний

Выберите участок с установившимися колебаниями, оставьте видимым нужный канал и откройте FFT. Поставьте точку на наибольшем интересующем пике, зафиксируйте частоту и амплитуду. Если нужны гармоники, добавьте точки на нескольких пиках и сравните их частоты с основной.

12.3 FRF одной пары

В FRF назначьте канал возбуждения в Опоры, канал измеряемой реакции в Отклики, оставьте H1 Welch и L = 0, затем рассчитайте результат. Проверьте наличие опоры в нужной полосе, форму КД и coherence. После этого экспортируйте CSV и PNG вместе с настройками опыта.

12.4 FRF нескольких откликов

Выберите одну или несколько опор и несколько откликов. После расчёта сравните кривые по одной частотной сетке, не забывая, что все они относятся к средней опоре. При перегруженном графике временно скрывайте неинтересующие кривые или используйте чёрно-белые фигуры для печати.

12.5 Подготовка к отчёту или статье

Сохраните .AMSig до экспорта, чтобы сохранить воспроизводимое состояние анализа. Затем выгрузите CSV для расчётных таблиц и PNG для рисунка. В подписи к рисунку укажите источник данных, выбранный участок, использованную обработку, метод FRF и L, а также поясните физический смысл Reference и Response.

13. Решение проблем и ограничения

13.1 Файл не открывается

Проверьте расширение, доступность файла и наличие числовой временной колонки. AMSignal ожидает .lvm, .txt или .csv с временем и числовыми каналами. Если сообщение сообщает об отсутствии числовых данных, откройте файл в текстовом редакторе и проверьте разделители и заголовки.

13.2 FFT не появляется или выглядит неверно

Убедитесь, что открыт временной сигнал и виден хотя бы один канал. Проверьте выбранный участок, временные метки и разрывы. При неравномерном времени спектр строится после подготовки равномерной сетки; для проверки результата сравните его с записью без пропусков или с контролируемым сигналом.

13.3 FRF недоступна или расчёт не запускается

FRF недоступна для сохранённого спектра и требует исходных временных каналов. Назначьте хотя бы одну опору и один отклик, исключите пересечение ролей, расширьте участок, если в нём меньше L отсчётов, и устраните NaN/Inf в выбранных каналах.

13.4 Низкая coherence или нестабильный КД

Проверьте среднюю опору: в проблемной полосе может отсутствовать достаточное возбуждение. Затем проверьте шум, синхронность, насыщение датчиков, нелинейность системы, выбранный участок и влияние фильтра. Не скрывайте проблему выбором более сильного сглаживания: оно меняет вид линии, но не исходные данные и не coherence.

13.5 Что приложить к сообщению об ошибке

Укажите версию AMSignal, формат и размер файла, точные шаги, текст сообщения, выбранный режим, параметры обработки, участок и настройки FRF. Если возможно, приложите обезличенный пример входного файла, проект .AMSig, CSV результата и PNG. Это позволяет воспроизвести проблему без догадок.

Приложение A Методика расчётов

A.1 Обозначения

Пусть x[n] — дискретный сигнал опоры, y[n] — дискретный сигнал отклика, n — номер отсчёта, N — число отсчётов, Fs — частота дискретизации, dt = 1/Fs — шаг по времени, а f[k] = k*Fs/N — частота спектрального бина k.

В формулах ниже X[k] и Y[k] обозначают комплексные спектры опоры и отклика. Комплексное сопряжение обозначено звёздочкой. Эти выражения описывают метод текущей версии AMSignal и не заменяют верификацию измерительной методики для конкретной установки.

A.2 FFT

Для выбранного временного участка AMSignal удаляет среднее значение каждого канала и вычисляет дискретное преобразование Фурье:

X[k] = sum(x[n] * exp(-j*2*pi*k*n/N)), n = 0 ... N-1.

Пользователь видит односторонний амплитудный спектр. Для внутренних ненулевых бинов его линейная амплитуда пропорциональна 2*abs(X[k])/N; для DC и бина Найквиста применяется краевой коэффициент 1/N. Постоянная составляющая перед FFT удаляется, поэтому DC не следует трактовать как исходное среднее уровня сигнала.

Если временная сетка немного неравномерна, программа формирует равномерную аналитическую сетку. При большом разрыве временной интервал сжимается до типичного шага, доступные отсчёты сохраняются, а значения интерполируются линейно на равномерную сетку. Этот приём помогает анализировать реальные журналы, но не восстанавливает отсутствующие физические измерения.

A.3 FRF методом H1 Welch

Для H1 выбранная последовательность делится на сегменты длины L с перекрытием 50 %. В каждом сегменте удаляется среднее значение и применяется периодическое окно Hann. Для каждого частотного бина накапливаются оценки:

Sxx[k] = sum(abs(Xm[k])^2),

Syy[k] = sum(abs(Ym[k])^2),

Sxy[k] = sum(conj(Xm[k]) * Ym[k]),

где m — номер сегмента. Общие нормирующие коэффициенты спектральных плотностей и деление на число сегментов сокращаются в отношениях. Оценка H1 определяется выражением:

H1[k] = Sxy[k] / Sxx[k].

Частотный шаг равен df = Fs/L. При автоматическом выборе L программа использует степень двойки порядка четверти числа отсчётов; при ручном вводе L должно быть чётным числом не меньше 4. Неполный хвост записи нулями не дополняется.

A.4 Direct и коэффициент динамичности

Метод Direct строит один спектр всей выбранной записи и рассчитывает комплексное отношение H[k] = Y[k]/X[k] в допустимых бинах. Он приведён как метод сравнения с H1, а не как универсальная замена усреднённой оценки.

В обоих методах AMSignal отображает коэффициент динамичности:

КД[k] = abs(H[k]).

Это натуральная безразмерная величина, если вход и выход имеют одинаковые единицы; в общем случае её единицы равны отношению единиц Response к единицам Reference. Перевод в децибелы программой не выполняется.

При нескольких опорных каналах сначала строится их арифметическое среднее во временной области:

xavg[n] = (1/R) * sum(xr[n]),

где R — число опор. Каждый отклик рассчитывается относительно xavg[n]. Поэтому результат описывает отклик относительно средней опоры, а не полный многомерный MIMO-процесс.

A.5 Coherence и амплитуда опоры

Coherence вычисляется по тем же накопителям:

gamma2[k] = abs(Sxy[k])^2 / (Sxx[k] * Syy[k]).

В корректно определённых бинах величина лежит от 0 до 1. Значение около 1 указывает на высокую линейную согласованность сигналов на данной частоте, но не доказывает отсутствие систематической ошибки. Значение может быть низким из-за шума, нелинейности, несинхронности, внешних воздействий и слабого возбуждения.

Для средней опоры отдельно рассчитывается линейный односторонний спектр:

Aref[k] = 2*sqrt(mean(abs(Xm[k])^2)) / sum(Hann).

Он отображается на отдельной шкале и не смешивается с КД. Для линейной системы на одном бине справедливо соотношение: амплитуда отклика равна КД * Aref.

A.6 Валидность бинов и разрывы

DC в FRF исключается. Бины со слабой опорой маскируются по мощности Sxx: используется относительный порог max(Sxx) * (1e-6)^2 вместе с численным порогом. Истинный нулевой отклик не маскируется и остаётся КД, равным нулю.

Для FRF программа определяет типичный положительный шаг времени, но не вставляет, не удаляет и не интерполирует отсчёты при разрывах. Разрывы формируют предупреждение Gaps ignored; сегменты Welch могут пересекать их и границы секций источника. Такой результат следует интерпретировать с особой осторожностью и, если возможно, повторить на непрерывной записи.

A.7 Сглаживание и фильтрация

Сглаживание FRF по логарифмической полосе от выключенного до 1/3 октавы меняет только отображаемую линию. Комплексный H, исходный КД, coherence и CSV не сглаживаются этим параметром.

Формулы каналов применяются до фильтра. Фильтр действует на обработанный временной сигнал и имеет частотный спад, а не идеальную стенку. Если одинаковое линейное преобразование применяется и к Reference, и к Response, его влияние может сократиться в отношении H; отдельный спектр средней опоры помогает увидеть, как изменилось фактическое возбуждение.

Приложение B Воспроизводимость и статья

B.1 Что сохранить для воспроизведения

Для каждого результата сохраните исходный файл или проект .AMSig, версию AMSignal, временной участок, видимые и выбранные каналы, единицы, все формулы, тип и параметры фильтра, а также настройки FFT или FRF. Для FRF дополнительно фиксируйте Reference, Response, использование исходных или обработанных каналов, метод, L, число сегментов K, перекрытие, частотный диапазон, шкалу оси и сглаживание.

Файл .AMSig удобен как снимок рабочего состояния, но для долгосрочной научной архивации следует хранить также исходный измерительный файл и экспорт CSV. Это позволяет отделить воспроизводимость интерфейсного состояния от сохранности исходных данных.

B.2 Рекомендуемая формулировка методики

Пример для статьи:

«Частотная передаточная функция рассчитывалась в AMSignal версии 0.15.4 по выбранному временному участку. Входной канал назначался как Reference, выходной — как Response. Для оценки применялся метод H1 Welch с периодическим окном Hann и перекрытием 50 %. Отображаемым показателем служил коэффициент динамичности КД = |H|; coherence использовалась как диагностический показатель. Параметры обработки сигналов, длина сегмента L и частотный диапазон приведены в подписи к рисунку или в таблице эксперимента».

Замените номер версии и параметры фактическими значениями опыта. Не заявляйте использование метода, который не был выбран в проекте.

B.3 Что указывать в подписи к рисунку

Для FFT: источник сигнала, единицы, участок времени, частота дискретизации или шаг, применённые формулы и фильтр, а также смысл отмеченных пиков.

Для FRF: физический смысл Reference и Response, участок анализа, H1 или Direct, L, частотное разрешение df, состояние обработки, способ усреднения нескольких Reference, шкалу частоты, факт сглаживания и критерий оценки coherence.

B.4 Ограничения выводов

Не следует делать вывод о причине резонансного пика только по форме КД. Не следует интерпретировать низкую coherence как однозначный признак одного конкретного дефекта. Не следует сравнивать результаты разных обработок, участков или уровней возбуждения как эквивалентные без явного обоснования. При разрывах времени, пропусках, нелинейности и меняющемся режиме установки результаты должны сопровождаться соответствующей оговоркой.

Приложение C Справочные сведения

C.1 Горячие клавиши по умолчанию

| Действие | Сочетание |

| --- | --- |

| Открыть файл | Ctrl+O |

| Сохранить проект | Ctrl+S |

| Сохранить как | Ctrl+Shift+S |

| Сохранить PNG | Ctrl+Alt+S |

| Отменить | Ctrl+Z |

| Повторить | Ctrl+Shift+Z |

| Time | T |

| FFT | F |

| FRF | Ctrl+R |

| Точки | P |

| Маркер | M |

| Вертикальная линия | V |

| Горизонтальная линия | H |

| Автомасштабирование | A |

| Отмена инструмента | Esc |

Горячие клавиши доступны для переназначения. Актуальное состояние всегда показывается в окне Справка → Горячие клавиши.

C.2 Поля CSV FRF

| Поле | Значение |

| --- | --- |

| frequency_hz | Частота бина в герцах |

| dynamic_coefficient | КД, равный abs(H) |

| transfer_real, transfer_imag | Действительная и мнимая части комплексного H |

| valid | Признак допустимости значения H |

| coherence, coherence_valid | Диагностическая coherence и признак её доступности |

| reference_amplitude, reference_valid | Амплитуда средней опоры и её валидность |

| response_index, response_name | Идентификатор и имя отклика при нескольких Response |

В комментариях файла также записываются метод и фактические параметры расчёта. Названия конкретных столбцов следует проверять по экспортированному файлу соответствующей версии программы.

C.3 Краткий глоссарий

FFT — быстрое преобразование Фурье для частотного представления временного сигнала.

FRF — frequency response function, частотная передаточная функция между входом и выходом.

H1 — оценка FRF через взаимный спектр и автоспектр входа.

Hann — оконная функция, используемая в H1 Welch.

Reference — входной, опорный канал.

Response — выходной канал отклика.

Coherence — показатель линейной согласованности входа и выхода на частоте.

КД — модуль передаточной функции, показываемый AMSignal в линейном виде.

Приложение D Подробная работа с FRF

D.1 Полный порядок расчёта

AMSignal выбирает общий временной участок. Приоритет имеет явно выделенный участок; если его нет, используется видимый временной диапазон.

Для всех Reference и Response берутся синхронные отсчёты одного документа. Каналы должны иметь конечные значения и корректно возрастающее время.

Если включена обработка, к каждому каналу применяются общая формула, индивидуальная формула и фильтр. Только после этого несколько Reference усредняются по каждому отсчёту.

По типичному положительному временному шагу определяется `Fs`. Фактические отсчёты не дополняются нулями и не интерполируются. Временные разрывы остаются в последовательности и помечаются предупреждением.

Выбранный метод рассчитывает комплексный transfer для каждого Response относительно одной средней Reference.

Из transfer строится КД, отдельно вычисляется спектр средней Reference и, когда это возможно, coherence.

Этот порядок важен: среднее опор вычисляется до Welch, а не как усреднение готовых FRF. Поэтому результат нескольких Reference нельзя заменить средним значением нескольких ранее рассчитанных кривых.

D.2 H1 Welch подробно

Для H1 запись разбивается на сегменты длиной L; следующий сегмент начинается через L/2 отсчётов. В каждом сегменте из входа и выхода отдельно вычитается среднее, после чего оба сигнала умножаются на периодическое окно Hann. Далее вычисляются FFT сегментов Xm[k] и Ym[k].

Накопители имеют вид Sxx = sum(|Xm|^2), Syy = sum(|Ym|^2), Sxy = sum(conj(Xm)*Ym). После обработки всех целых сегментов программа получает H1 = Sxy/Sxx. Неполный хвост записи не используется. Полное число сегментов K, реальный L, перекрытие и df = Fs/L показываются в панели и строке состояния; именно эти значения следует фиксировать в статье.

Выбирайте большее L, когда важны близкие частоты и запись достаточно длинная. Выбирайте меньшее L, когда требуется больше независимых усреднений и устойчивость к случайному шуму. Нельзя выбрать L больше числа отсчётов выбранного участка. Вручную допускается 0 для Auto или чётное значение не меньше 4; поле L доступно только для H1.

Coherence в H1 рассчитывается только при K >= 2, ненулевой мощности отклика и допустимом бине. В Direct и при одном сегменте она недоступна, что не означает автоматически ошибку FRF.

D.3 Direct подробно

В Direct длина спектра равна полному числу отсчётов выбранного участка. Формально AMSignal использует тот же каркас спектральных накопителей, но обрабатывает только один сегмент: L=N, K=1, перекрытие равно нулю. Получаемый transfer равен отношению комплексных спектров входа и выхода в допустимых бинах.

Direct удобен для сопоставления с простым спектральным отношением всей записи. Он не имеет усреднения Welch, поэтому сильнее зависит от конкретного участка, шумов и нестационарности. Для обычной инженерной оценки в AMSignal отправной точкой является H1 Welch; Direct выбирают сознательно, фиксируя это в отчёте.

D.4 Валидность и слабая опора

Бин FRF признаётся недопустимым, если он относится к DC, если мощность Reference слишком мала либо вычисление дало неконечное значение. Порог слабой опоры основан на максимальной мощности Reference в ненулевых бинах: max(Sxx) * 10^-12, с дополнительной защитой от ошибок округления. Это относительный технический порог, а не универсальный физический критерий качества эксперимента.

Недопустимые бины разрывают график и отмечаются в CSV. Истинный нулевой Response отличается от недопустимого бина: при достаточной опоре он сохраняется как КД, равный нулю. Coherence имеет собственный флаг валидности и не заменяет флаг transfer.

D.5 Элементы панели FRF

Опоры открывают меню выбора Reference. На кнопке показываются имена, пока они помещаются; при нескольких опорах дополнительно указывается усреднение. Отклики открывают аналогичный выбор Response. Канал уже выбранной противоположной роли недоступен.

Применять обработку каналов переключает расчёт между обработанными и исходными данными. При переключении результат становится устаревшим и должен быть пересчитан.

Метод выбирает H1 Welch или Direct Y/X. L задаёт размер сегмента только для H1. Сглаживание предлагает Без сглаживания, 1/24, 1/12, 1/6 или 1/3 октавы и влияет только на нарисованную кривую. Ось частоты меняет логарифмическое и линейное представление без повторного расчёта.

Показывать среднюю опору скрывает или показывает нижний график. F min и F max вместе с кнопкой применения ограничивают видимый частотный диапазон. Рассчитать запускает расчёт, CSV сохраняет числовой результат, PNG — изображение текущего FRF.

D.6 Управление графиком FRF

Главная ось X поддерживает линейный и логарифмический вид. В логарифмическом виде недопустимы нулевые и отрицательные частоты, поэтому DC всегда исключён. Автомасштаб Y КД начинается с нуля. Пользовательское вертикальное панорамирование не должно создавать впечатление отрицательного КД.

Средняя опора имеет отдельную вертикальную шкалу. Перетащите разделитель, чтобы изменить высоту нижнего графика. Ctrl с колесом мыши над нижним графиком меняет только его Y-масштаб. Обычная навигация по частоте синхронно действует на верхний и нижний графики.

Маркеры, вертикальные и горизонтальные линии, группы точек и Undo/Redo действуют в FRF так же, как в других режимах, но хранятся отдельно от Time и FFT. Легенда нескольких Response располагается над данными, особенно в режиме чёрно-белых фигур, и не должна использоваться как замена проверке имени отклика в CSV.

D.7 Диагностика результата

Проверяйте FRF в следующем порядке: достаточна ли амплитуда средней опоры; есть ли на участке разрывы; совпадают ли единицы и обработка; устойчивы ли пики при разумном изменении участка и L; согласуется ли coherence с качеством кривой; соответствует ли физический смысл назначенных ролей постановке опыта.

Не повышайте только сглаживание, чтобы скрыть шум или разрывы. Сглаживание не меняет исходный результат. Если результат зависит от одного единственного параметра отображения, это повод вернуться к исходным данным и условиям измерения.

Приложение E Полный справочник пользовательских команд

E.1 Меню Файл

Открыть файл выбирает один или несколько источников. Недавние файлы открывают сохранённый путь. Открытые файлы переключают либо закрывают документ. Сохранить PNG, Сохранить как, Сохранить проект, Отменить, Повторить и Выход выполняют соответствующие операции без изменения исходного файла.

E.2 Меню Вид

Меню содержит переключение Time, FFT и FRF, увеличение и уменьшение, сброс вида, переход к началу и концу, автомасштабирование, визуальное сглаживание временных кривых, чёрно-белые фигуры кривых, вертикальное панорамирование, воспроизведение, скорость воспроизведения и смену темы. Визуальное сглаживание кривой не меняет данные, FFT или FRF.

E.3 Меню Инструменты

Курсор выключает режим добавления. Точки, Маркер, вертикальная и горизонтальная линия добавляют объекты на график. Для линий доступны также точные варианты ввода значения. Команды очистки удаляют только соответствующий тип объектов. В FRF воспроизведение и визуальное сглаживание временной кривой недоступны, потому что это не временной вид.

E.4 Каналы и точки

Панель Каналы управляет видимостью, переименованием, цветом и коэффициентами каналов. Панель Точки создаёт, удаляет, переименовывает и скрывает группы, меняет цвет группы и набор показателей рядом с точками. Панель Фильтр объединяет глобальную формулу, формулу выбранного канала, команды применения и сброса, а также параметры цифрового фильтра.

Приложение F Полный справочник интерфейса и рабочих сценариев

F.1 Стартовый экран

При запуске AMSignal показывает стартовый экран. Он не содержит данных и служит быстрым входом в работу. На нём доступны Открыть файл, Недавние файлы, переход к Общим настройкам, справка по горячим клавишам и кнопка начала работы без немедленного открытия файла.

На стартовом экране также выбираются русский или английский язык, светлая или тёмная тема и Light Mode. Эти параметры применяются к интерфейсу и сохраняются в настройках; они не изменяют загруженные сигналы. После открытия файла стартовый экран скрывается, а рабочая панель становится доступной.

F.2 Загрузка, очередь и переключение документов

Один вызов открытия может содержать несколько файлов. AMSignal добавляет пути в очередь и загружает их последовательно, поэтому большое число источников не следует воспринимать как одновременную готовность всех документов. Успешно загруженный файл открывается как отдельный документ. Ошибка одного файла не должна препятствовать обработке остальных файлов очереди.

В верхней панели селектор показывает имя активного источника без служебного счётчика. Откройте его, чтобы перейти к другому документу. Рядом находится кнопка ×, которая закрывает текущий документ. Если у документа есть несохранённые изменения, программа предлагает три действия: Сохранить, Не сохранять или Отмена. Отмена оставляет документ открытым.

При переключении документа незавершённые расчёты FFT и FRF отменяются либо их устаревший результат отбрасывается. Готовые результаты, выбранный участок, видимость каналов, роли FRF и история каждого документа сохраняются независимо. Поэтому перед закрытием документа сохраните именно тот проект, который активен в селекторе.

F.3 Верхняя панель и боковая панель

В верхней панели находятся открытие файла, выбор документа и закрытие, переключатели Время, Гц FFT, FRF АЧХ, а также Курсор, Точки, Маркер и меню Линия. Справа расположены Автомасштабирование и переключатель Панель, скрывающий или показывающий правую боковую область. Кнопки воспроизведения и сброса вида доступны через Вид и горячие клавиши.

Правая панель в Time и FFT содержит вкладки Каналы, Точки и Фильтр. В FRF вверху остаются Каналы и Точки; первая открывает параметры FRF, а вторая — настройки групп измерительных точек. Это важно: верхняя панель не имеет отдельной кнопки настроек точек в FRF.

F.4 Полное управление каналами

Каждая строка канала имеет флажок видимости, цветовой индикатор, имя и поле быстрого коэффициента. Щелчок по флажку меняет видимость. Все включает все каналы, Нет скрывает их. При одиночном показе выбранного канала остальные скрываются; это удобно для анализа одной кривой без удаления данных.

Щелчок по имени переводит его в редактирование. Подтвердите новое имя Enter или щелчком вне поля. Цвет канала задаётся через выбор цвета; он используется в линии, легенде, FRF-кривой Response и экспорте PNG. Быстрый коэффициент принимает числовое значение и трактуется как формула coefficient*x; он не предназначен для записи произвольного выражения.

Видимость не равна участию в обработке или FRF. Скрытый канал может быть выбран Reference или Response; наоборот, видимый канал не участвует в FRF, пока его роль не назначена явно.

F.5 Полное управление группами точек

На вкладке Точки выберите группу из списка. Здесь доступны создание новой группы, удаление активной группы, изменение имени, переключатель её видимости и два выбора цвета: цвет текущей точки и цвет группы. Удаление группы удаляет её точки; перед удалением убедитесь, что активна нужная группа.

Флажки Номер, X, Y, Δx, Δy, 1/Δt и Расстояние определяют подписи около точек активной группы. 1/Δt применим только в Time: это обратная разность времени между соседними точками. Расстояние — евклидова величина в координатах текущего графика, поэтому при разных единицах X и Y не всегда имеет прямой физический смысл.

Флажок Snap к данным является общей настройкой притяжения для ручных объектов. Включайте его, когда нужно фиксировать реальные отсчёты или бины; отключайте, когда требуется поставить ориентир в произвольной координате.

F.6 Точные линии и очистка объектов

Обычная вертикальная или горизонтальная линия ставится щелчком на графике. Пункты Вертикальная линия точно и Горизонтальная линия точно открывают ввод координаты. Это предпочтительный способ отметить нормативную частоту, границу допуска или заданный уровень, не завися от положения мыши.

Очистить точки, Очистить маркеры и Очистить линии удаляют соответствующие объекты активного режима. Очистка Time не удаляет объекты FFT и FRF, потому что режимы используют отдельные наборы измерительных данных. Любую случайную очистку следует сразу отменить через Undo.

F.7 Визуальные режимы графика

Сглаживание в меню Вид включает только плавную отрисовку временных кривых. Оно не выполняет цифровую фильтрацию, не меняет выборку и не используется для FFT или FRF. Не путайте его с настройкой сглаживания FRF, которая тоже влияет только на нарисованную FRF-кривую, но работает по частотной оси.

Фигуры кривых для Ч Б присваивают линиям и кривым повторяемые штрихи и символы: круги, квадраты, треугольники, ромбы и кресты. Режим действует в Time, FFT, FRF и PNG; его состояние сохраняется в проекте и поддерживает Undo/Redo. Для нескольких FRF-кривых соответствия выводятся в верхней полосе легенды, а не поверх данных.

Вертикальное панорамирование разрешает перенос графика по оси Y перетаскиванием. Оно полезно при ручном масштабе, но не отменяет автомасштабирование. Для FRF сохраняйте нулевую основу КД: автомасштаб всегда возвращает начало вертикальной шкалы к нулю.

F.8 Воспроизведение и скорость

Воспроизведение Пауза запускает или останавливает движение индикатора по временной записи. Меню скорости предлагает фиксированные коэффициенты 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 5 и 10, а также пользовательское значение. Скорость относится к перемещению индикатора, не меняет временную ось и не преобразует данные.

Воспроизведение недоступно в FRF, поскольку FRF не является временной записью. При переходе к другому документу, закрытии файла или изменении режима воспроизведение останавливается, чтобы индикатор не относился к чужим данным.

F.9 Полный диалог Сохранить как

Диалог начинается с выбора назначения: Проект AMSignal, Обработанные каналы или Исходные каналы. Для обработанных данных пользователь выбирает CSV, TXT или LVM, диапазон (Выделенный, Видимый, Весь) и дополнительные сведения. Для FRF числовой вариант ограничен CSV; в FFT LVM недоступен.

Флажки дополнительных данных имеют следующий смысл:

**Имена каналов** — добавить отображаемые имена к выгружаемым столбцам;

**Формулы** — записать применённые формулы в метаданные;

**Точки**, **Маркеры**, **Линии** — сохранить описания разметки в метаданных применимого экспорта;

**Фильтр** — сохранить состояние и параметры фильтра;

**Настройки графика** — сохранить видимый диапазон, масштабы и связанные параметры представления;

**Скрытые каналы** — включить в обработанный экспорт также каналы, которые сейчас не показаны.

Для исходного экспорта обработка и перечисленные метаданные намеренно отключаются. Для проекта все восстанавливаемые метаданные сохраняются автоматически. Если сохранение завершилось ошибкой, прежний файл сохраняется без частичной замены.

F.10 Общие настройки подробно

В Общих настройках язык и обе темы расположены в одной верхней строке. Выберите язык, затем светлую или тёмную тему; Light Mode остаётся отдельным переключателем. Настройки применяются сразу и записываются в AMS.ini.

Показывать маркеры разрывов управляет только индикаторами пауз на временном графике. Склеивать пропуски времени на графике меняет только отображаемую шкалу и навигацию. Поля Подпись X и Подпись Y позволяют заменить подписи осей; Enter подтверждает значение. Для научного рисунка указывайте вместе с названием величины её единицу, например Время, с или Ускорение, м/с².

Редактор горячих клавиш содержит список команд, флажки Ctrl, Shift и Alt, поле клавиши, команды применения, очистки назначения, сброса выбранного сочетания и сброса всех сочетаний. Программа сообщает о конфликте, если сочетание уже назначено другой команде.

F.11 Строка состояния и сообщения

Строка состояния показывает активный режим, параметры текущего анализа, масштаб оси Y и предупреждения. В широком окне справа отображается нейтральная подпись приложения; при уменьшении окна второстепенные сегменты скрываются, но полный статус остаётся доступным при наведении.

Сообщение Gaps ignored в FRF означает, что разрывы времени обнаружены, но расчёт использовал доступную последовательность без вставки отсчётов. Coherence unavailable: K < 2 означает недостаток сегментов для оценки coherence. Ошибка слабой опоры означает, что в Reference недостаточно переменной мощности для надёжного отношения. Эти сообщения следует сохранить вместе с параметрами расчёта при подготовке отчёта.

F.12 О программе и диагностическая информация

Раздел Справка → О программе показывает сведения о приложении и версии. При сообщении об ошибке используйте номер версии из этого окна или имя релизного файла. Команда Справка → Горячие клавиши остаётся наиболее точным источником актуальных назначений, если пользователь изменил их в настройках.

F.13 Повторный расчёт и отмена задач

FFT пересчитывается при смене участка, обработки либо набора требуемых видимых каналов. Возврат на вкладку FFT с тем же источником использует кэш. FRF становится устаревшей при смене участка, Reference, Response, метода, L, режима исходных или обработанных каналов либо загрузке другого файла. Переключение линейной и логарифмической оси, изменение масштаба, высоты средней опоры и сглаживания отображения не запускают FRF заново.

Расчёт выполняется в фоне. Если пользователь меняет документ или вводные параметры до завершения, устаревший результат не должен быть применён к новому состоянию. При нескольких Response ошибка одного отклика не скрывает другие корректные кривые; сведения о неудачном отклике добавляются в статус.

F.14 Мышь, клавиатура и выбор участка

Колесо мыши над графиком масштабирует ось X вокруг положения указателя. Перетаскивание левой кнопкой перемещает видимую область, когда не включены точка, линия, маркер и выделение участка. Правый щелчок очищает точки текущего режима; если перед этим был выделен участок FFT/FRF, он сначала снимает это выделение.

Чтобы задать участок анализа, удерживайте Shift в Time-режиме и протяните указатель по графику. Повторное выделение внутри уже выбранного фрагмента снимает его. Границы относятся к реальному времени даже при визуальной склейке разрывов. После смены участка переключитесь в FFT или FRF либо нажмите Рассчитать для обновления результата.

Левый щелчок в активном режиме ставит точку, линию или маркер. При подготовке участка, добавлении объектов или перетаскивании курсор принимает вид перекрестия. Esc сначала закрывает карточку разрыва, затем отменяет активный инструмент; это не удаляет уже поставленные объекты.

F.15 Light Mode и большие записи

Light Mode предназначен для больших файлов. В нём график строится как min/max-огибающая, поэтому кратковременные выбросы не теряются визуально. Режим влияет на скорость подготовки и отрисовки, но не должен менять исходные данные, измерительные точки или результаты, определяемые тем же участком и обработкой.

В Light Mode FFT рассчитывается в фоне. Скрытие и повторный показ канала, который уже есть в кэше спектра, не требуют повторного расчёта. Показ нового канала, смена участка или обработки создают новое задание. Для очень больших файлов дождитесь завершения загрузки и статуса, прежде чем сравнивать спектры.

F.16 Открытие частичного диапазона и секций записи

При работе с большими источниками AMSignal может сканировать файл и читать нужный диапазон в фоне. Пользовательский результат должен интерпретироваться как выбранная часть исходной временной записи: частично загруженный документ отмечается как неполный и не заменяет полный архив эксперимента.

LVM может содержать несколько секций. Программа нормализует время и исключает дублирующиеся временные колонки, сохраняя доступные числовые каналы. Границы секций не являются автоматическими границами для FFT или Welch-сегментов FRF. Если физический смысл эксперимента меняется на границе секций, пользователь должен выделить подходящий участок вручную.

F.17 Форматы данных и обратное открытие результатов

Файлы CSV и TXT с первой колонкой Frequency открываются как готовый спектр. Для такого документа доступны просмотр в частотной области, масштабирование, точки и экспорт спектра. Нельзя вернуться к Time, потому что временные отсчёты в таком файле отсутствуют; FRF также недоступна.

Проект .AMSig является LVM-совместимым снимком исходных данных с метаданными AMSignal. После первого запуска приложение регистрирует пользовательскую ассоциацию расширения, поэтому проект обычно открывается двойным щелчком без прав администратора. Если ассоциация Windows отключена, откройте проект через кнопку Открыть файл.

FRF CSV — числовой результат, а не исходный сигнал. Его нельзя открыть как временную запись и нельзя повторно использовать для пересчёта H1, Direct или coherence. Для продолжения анализа откройте исходный измерительный файл или .AMSig.

F.18 Фильтр подробно

Поле нижней частоты используется низкочастотным, полосовым и режекторным режимами по смыслу выбранной полосы; поле верхней частоты аналогично используется там, где требуется верхняя граница. При смене режима фильтра программа нормализует границы относительно частоты Найквиста. Нельзя получить фильтр с физически недопустимыми частотами, но следует самостоятельно выбрать полосу, соответствующую задаче.

Butterworth даёт гладкую амплитудную характеристику без ряби в полосе пропускания. Bessel ориентирован на более щадящее фазовое поведение. Chebyshev допускает рябь ради более резкого перехода. Linkwitz–Riley предназначен для согласованных полосовых разделений. Эти сведения описывают общий характер топологий; перед применением в точной методике необходимо оценить влияние выбранного фильтра на конкретные сигналы.

Изменение включённого фильтра очищает чувствительные к преобразованию разметку и результаты анализа, чтобы точки и кривые не выглядели как измеренные по прежним данным. Сначала настройте обработку, затем размещайте окончательные точки и маркеры.

F.19 Состояние проекта и история

Каждый открытый документ имеет независимые Undo/Redo и контрольную точку сохранения. Изменение, попавшее в историю, устанавливает  в заголовке документа. Успешное сохранение .AMSig снимает признак изменений; ошибка записи не должна считать проект сохранённым.

История предназначена для интерактивной работы, а не для долговременного протоколирования всех операций. После важных этапов сохраняйте проект под осмысленным именем. Для альтернативного варианта анализа сохраните копию проекта до изменения обработки или ролей FRF.

F.20 Полный список ограничений

AMSignal не отображает фазу FRF, хотя комплексный transfer хранится в результате и экспортируется действительная и мнимая части.

H2 и MIMO-оценка не реализованы; несколько Reference сводятся к средней Reference.

Coherence диагностирует согласованность, но не фильтрует и не корректирует КД автоматически.

Графическая склейка разрывов не восстанавливает отсутствующие измерения.

FFT на неравномерных отметках использует подготовленную сетку; точность высоких частот следует проверять на исходной равномерной записи.

FRF не вставляет или не интерполирует пропуски; предупреждение о разрывах требует методической оценки пользователя.

Экспорт FRF CSV нельзя импортировать обратно как готовую FRF-кривую.

Формулы и фильтры могут изменить физические единицы и смысл сигнала; ответственность за их корректность остаётся у пользователя.